摄像头识别各棋子和棋盘格后发送的坐标数据格式通信协议。

| 字节数 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示 | 0xAA | Length | Command | Data | Check | 0x55 |
| 说明 | 帧头 | 数据长度 暂为0x0F | 命令 暂写为0xA1 | 自定义数据 暂为12个字节 前6个字节为源坐标XYZ 后6个字节为目标坐标XYZ | 校验值 | 帧尾 |

- 本例中1次发送或接收的数据长度为17个字节

- 帧头:固定 0xAA

- 数据长度(length):指的是命令+自定义数据的长度+校验值+帧尾 这些数据的字节数，即本字节之后的数据长度，本例中暂定为15个字节，即0x0F。

- 命令(command):为实现功能不同，命令相应不同，可以自己定义256种操作命令。

暂定0xA1为从源位置取棋子放到目标位置的操作。

- 自定义数据(data):根据产品/功能不一样可以嵌套子协议，最大不超过 256个字节。

正常为12个字节，取棋子位置[X1，Y1，Z1]和放棋子[X2，Y2，Z2]坐标各3个，共6个uint_16类型数，即12个字节。Z坐标为0x0000，保留。

- 校验值(check):值等于数据长度+命令+自定义数据的共14个字节数的异或值。

- 帧尾:固定 0x55

- 摄像头中也要能识别出从单片机发送来的这种格式，能提取出命令及自定义数据。

//测试数据（主要是X、Y运动范围数据不要超出定义的最大范围，此外倒数第二个字节校验值不能错）

以下为正确的3个数据的例子：

//AA 0F A1 00 C8 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 62 55	//正确的数据例子1

//AA 0F A1 00 00 00 64 00 00 00 00 03 80 00 00 49 55	//正确的数据例子2

//AA 0F A1 00 96 00 96 00 00 04 01 03 16 00 00 BE 55 //正确的数据例子3

以下为错误的数据例子：

//AA 0F A1 01 12 01 AB 00 00 02 34 02 45 00 00 68 55//错误,校验位不是68，应该为66

//AA 0F A1 09 12 01 AB 00 00 02 34 02 45 00 00 6E 55//错误,第一个X坐标超过系统中电机的运动范围

//AA 0F A1 01 12 01 AB 00 00 02 34 09 45 00 00 6D 55//错误,第二个Y坐标超过系统中电机的运动范围

1、程序中电机的运动范围定义，在StepMotor.h中定义。

#define MAXPosX 1150//中长轴电机，X方向电机运动范围，即从限位开关运动到最右边所用脉冲数

#define MAXPosY 940//Y方向电机运动范围，即从限位开关运动到最右边所用脉冲数

#define MAXPosZ 460

上面给出的数据例子中，

红色数据为X轴坐标数据不能超过MAXPosX，

棕色数据为Y轴坐标数据，不能超过MAXPosY

2、校验值，可以通过打开”usart.c”，

函数uint8_t USART1_RecCommand(void)//串口接收命令

的这句：

//	HAL_UART_Transmit(&huart1,&temp,1,10); //显示异或校验值 ,调试时可以运行

去除注释后，单片机可以发送回校验值。